ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

RESUMO COMPLETO DE ESTUDO

ISPTEC — Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

3º Ano · 2º Semestre · 2025 / 2026

Aulas 0 – 12  |  Capítulos 1 – 5

# Índice

Capítulo 1  —  Sistema Petrolífero, Tipos de Reservatórios e Mecanismos de Produção

Capítulo 2  —  Propriedades dos Fluidos de Reservatório

Capítulo 3  —  Propriedades das Rochas de Reservatório

Capítulo 4  —  Integração de Dados, Método Volumétrico e EBM

Apêndice  —  Perguntas & Exercícios por Capítulo

# CAPÍTULO 1 — Sistema Petrolífero, Tipos de Reservatórios e Mecanismos de Produção

## 1.1 Sistema de Produção de Petróleo

O sistema de produção compreende o conjunto de equipamentos e processos desde o reservatório até à superfície: reservatório, poço, sistema de separação e tratamento, transporte e armazenamento.

## 1.2 Engenharia de Reservatórios

Maximizar a eficiência de extracção dos hidrocarbonetos.

Estimar volumes originais (OOIP/OGIP) e reservas.

Definir estratégias de desenvolvimento e produção.

Apoiar a tomada de decisão económica.

## 1.3 Tipos de Fluidos de Reservatório

| Tipo | Características | API / GOR |
| --- | --- | --- |
| Óleo preto (Black oil) | Baixo GOR, alta viscosidade | < 40 °API |
| Óleo volátil | GOR moderado-alto, alta retracção | 35–45 °API |
| Condensado retrógrado | GOR > 5000 scf/STB, condensa na superfície | > 45 °API |
| Gás húmido | Contém líquidos em superfície | — |
| Gás seco | Praticamente só metano | — |

## 1.4 Tipos de Reservatório

| Tipo | Condição inicial | Mecanismo principal |
| --- | --- | --- |
| Undersaturated (subsaturado) | p > pb → sem gás livre | Expansão do óleo + compressibilidade |
| Saturated (saturado) | p = pb → início do gás livre | Gás em solução (solution gas drive) |
| Gas-cap (capa de gás) | Gás livre no topo do reservatório | Expansão da capa de gás |
| Water drive | Aquífero activo na base | Influxo de água do aquífero |
| Condensate | T > Tc → gás no reservatório | Condensação retrógrada |

## 1.5 Mecanismos de Produção Primária

Expansão do óleo e água conata: Domina em reservatórios subsaturados. Baixa recuperação (2–5 %).

Gás em solução (solution gas drive): Gás dissolvido liberta-se com a queda de pressão. FR = 5–30 %.

Capa de gás (gas-cap drive): Expansão do gás livre empurra o óleo para baixo. FR = 20–40 %.

Influxo de água (water drive): Aquífero mantém pressão e desloca óleo. FR = 35–75 %.

Compactação da rocha: Relevante em reservatórios de alta compressibilidade.

Gravidade (gravity drainage): Drenagem por gravidade em reservatórios de alta inclinação.

# CAPÍTULO 2 — Propriedades dos Fluidos de Reservatório

## 2.1 Propriedades do Óleo

### 2.1.1 Grau API e Densidade

°API = 141.5 / γo − 131.5      γo = ρóleo / ρágua@60°F (= 999.0 kg/m³)

| Tipo de óleo | °API | γo |
| --- | --- | --- |
| Óleo extra-pesado | < 10 | > 1.00 |
| Óleo pesado | 10–22 | 0.92–1.00 |
| Óleo médio | 22–30 | 0.88–0.92 |
| Óleo leve | 30–40 | 0.83–0.88 |
| Óleo extra-leve | > 40 | < 0.83 |

### 2.1.2 Factor Volume de Formação do Óleo (Bo)

Bo [bbl/STB]: relação entre o volume do óleo no reservatório e o seu volume nas condições padrão (60°F, 1 atm). Aumenta com a pressão (acima de pb) e diminui abaixo de pb.

Bo (acima de pb):  Bo = Boi · exp[−co(p − pi)]

### 2.1.3 Razão de Solubilidade do Gás (Rs)

Rs [scf/STB]: volume de gás dissolvido por STB de óleo nas condições de reservatório. Aumenta com a pressão até pb.

### 2.1.4 Factor Volume de Formação Bifásico (Bt)

Bt = Bo + (Rsi − Rs) · Bg

## 2.2 Propriedades do Gás

### 2.2.1 Equação de Estado — Gás Real

pV = znRT      onde z = factor de compressibilidade (desvio do gás ideal)

### 2.2.2 Factor Volume de Formação do Gás (Bg)

Bg = 0.00504 · z · T / p    [bbl/scf],  T em °R,  p em psia

Bg = 0.0283 · z · T / p     [ft³/scf]

### 2.2.3 Massa Molar Aparente e Densidade do Gás

Ma = 28.97 · γg       ρg = pMa / (zRT)     γg = ρg / ρar

### 2.2.4 Propriedades Pseudocríticas e Factor z (Standing-Katz)

Tpc = Σ yi·Tci    ppc = Σ yi·pci
Tpr = T / Tpc      ppr = p / ppc
Correlações Standing:  γg < 0.75  →  Tpc ≈ 168+325γg−12.5γg²

### 2.2.5 Viscosidade do Gás

Aumenta com a pressão e a temperatura (ao contrário dos líquidos). Correlações: Lee-Gonzalez-Eakin, Carr-Kobayashi-Burrows.

## 2.3 Envelope de Fases

O envelope de fases define as condições (p, T) em que coexistem fases líquida e gasosa. O ponto crítico é onde as propriedades das duas fases se tornam idênticas. A curva de ponto de bolha separa o óleo sub-saturado da região bifásica; a curva de ponto de orvalho separa o gás saturado.

# CAPÍTULO 3 — Propriedades das Rochas de Reservatório

## 3.1 Porosidade

φ = Vp / Vt      φ_total = (Vp_intergranular + Vp_fissu ras) / Vt

| Classificação | φ (%) |
| --- | --- |
| Negligível | < 5 |
| Pobre | 5–10 |
| Razoável | 10–15 |
| Boa | 15–20 |
| Muito boa | > 20 |

Porosidade primária (intergranular): formada durante a deposição sedimentar. Porosidade secundária: criada por processos diagenéticos posteriores (dissolução, fracturação).

## 3.2 Compressibilidade

cf = −(1/Vp)(dVp/dp)       [psi⁻¹]
co = −(1/Vo)(dVo/dp)       cw = −(1/Vw)(dVw/dp)
ct = So·co + Sw·cw + cf    [compressibilidade total]

## 3.3 Saturação de Fluidos

So + Sg + Sw = 1      Swi = saturação de água irredutível (connate)

A saturação de água irredutível (Swi) é a mínima saturação de água que não é móvel. O óleo só flui acima da saturação crítica de óleo.

## 3.4 Permeabilidade (Lei de Darcy)

FLUXO LINEAR:    q = kA(p1−p2)/(μL)
FLUXO RADIAL:    q = 2πkh(pe−pw) / [μ ln(re/rw)]
UNIDADES: q [cm³/s], k [Darcy], A [cm²], p [atm], μ [cP], L [cm]

1 Darcy ≈ 9.869 × 10⁻¹³ m²   |   Reservatórios: 1–1000 mD típico

| Tipo | Descrição | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Absoluta | Único fluido saturando o meio | k |
| Efectiva | Cada fase em presença das outras | ko, kg, kw |
| Relativa | Efectiva / Absoluta (adimensional) | kro, krg, krw |

## 3.5 Molhabilidade e Pressão Capilar

cos θ = (σso − σsw) / σwo          [equilíbrio Young]
pc = pnw − pw = 2σ cosθ / r       [tubo capilar]
h = 2σ cosθ / (g·Δρ·r)            [altura capilar]
J = pc·√(k/φ) / (σ cosθ)          [função J de Leverett]

| Sistema | θ (°) | σ (dina/cm) | σcosθ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ar – água (lab) | 0 | 72 | 72 |
| Óleo – água (lab) | 30 | 48 | 42 |
| Ar – mercúrio (lab) | 140 | 480 | 367 |
| Água – óleo (campo) | 30 | 30 | 26 |
| Água – gás (campo) | 0 | 50 | 50 |

## 3.6 Embebição e Drenagem

Drenagem: deslocamento de fase molhante por fase não-molhante (saturação molhante diminui). Embebição: processo inverso. A histerese capilar resulta da diferença entre as curvas de drenagem e embebição.

Pressão de deslocamento (pd): pressão mínima para iniciar a drenagem — corresponde ao poro de maior diâmetro.

## 3.7 Contacto de Hidrocarbonetos / Água

FWL (Free Water Level): nível onde pc = 0  →  OWC ≠ FWL (OWC está acima por pc)
ZFWL = (pw − po + ρo·g·Zo − ρw·g·Zw) / [(ρo − ρw)·g]

# CAPÍTULO 4 — Integração de Dados, Método Volumétrico e EBM

## 4.1 Definições Fundamentais

| Parâmetro | Definição | Fórmula |
| --- | --- | --- |
| N (OOIP) | Volume original de óleo | equação volumétrica |
| FR | Factor de recuperação | FR = NR / N |
| NR | Volume recuperável | NR = N × FR |
| NA / Np | Produção acumulada | medida |
| fR | Fracção recuperada | fR = NA / N |
| Reservas | Volume ainda a produzir | Reservas = NR − NA |

## 4.2 Método Volumétrico

OOIP:  N = 7758 · A · h · NTG · φ · (1 − Swi) / Boi     [STB]
OGIP:  G = 43560 · A · h · NTG · φ · (1 − Swi) / Bgi   [scf]

NTG = h_reservatório / h_total
Cut-offs típicos: φ > 5–8 %;  Sw < 60–70 %;  k > 0.1–1 mD

| Parâmetro | Fonte de dados | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Área (A) | Mapas sísmicos + petrofísica | acres / m² |
| Espessura (h) | Registos de poço (GR, resistividade) | ft / m |
| NTG | Petrofísica + cut-offs | fracção |
| Porosidade (φ) | RCAL / registos de poço | fracção |
| Swi | Registos de resistividade / Pc | fracção |
| Bo ou Bg | Análise PVT | bbl/STB ou bbl/scf |

## 4.3 Classificação de Reservas (SPE/PRMS)

| Categoria | Nível de certeza | Probabilidade |
| --- | --- | --- |
| 1P (Provadas — Proved) | Alta | P90 (≥ 90 %) |
| 2P (Provadas + Prováveis) | Moderada | P50 (≥ 50 %) |
| 3P (P+P+Possíveis) | Baixa | P10 (≥ 10 %) |

## 4.4 Equação de Balanço de Materiais (EBM) Generalizada

EBM: [Expansão dos fluidos + Injecção + Influxo] = [Produção acumulada]

N = {Np[Bo + (Rp−Rs)Bg] − We − WpBw − GinjBginj − WinjBw} /
    {(Bo−Boi) + (Rsi−Rs)Bg + mBoi(Bg/Bgi−1) + Boi(1+m)[(SwicW+cf)/(1−Swi)]Δp}

### 4.4.1 Linearização de Havlena-Odeh

F = N·Eo + m·N·Eg + (1+m)·N·Ef,w + We

Eo = Bo−Boi + (Rsi−Rs)·Bg                   [zona de óleo]
Eg = Boi·(Bg/Bgi − 1)                        [capa de gás]
Ef,w = Boi·(Swi·cw + cf)·Δp / (1−Swi)       [compressibilidades]
F = Np·Bo + (Rp−Rs)·Bg + Wp·Bw − Winj·Bw − Ginj·Bginj

### 4.4.2 Casos Particulares da EBM

Gás em solução (p ≥ pb):

N = NpBo / {Boi·[(coSoi + cwSwi + cf)/Soi]·Δp}

Gás em solução (p < pb):

F = N·Eo + N·Ef,w  →  F/N = Eo + Ef,w

Capa de gás (m conhecido):

F = N·Eo + m·N·Eg

Water drive:

F = N·Eo + We  →  F/Eo = N + We/Eo

Water drive + capa de gás:

F = N·Eo + m·N·Eg + We

## 4.5 EBM para Reservatórios de Gás

G = Gp·Bgi / (Bg − Bgi)         [sem aquífero, sem injecção]
Linearizado (p/z plot):  p/z = pi/zi · (1 − Gp/G)
Gráfico p/z × Gp → linha recta; intersecção com eixo Gp = G (OGIP)

# APÊNDICE — Perguntas & Exercícios por Capítulo

Compilação de todas as questões de consolidação, exercícios numéricos e tarefas das Aulas 0–12.

## A.1 — Capítulo 1: Sistema Petrolífero

### A.1.1 Questões de Consolidação Aula 1 (SIM / NÃO)

| # | Afirmação | Resp. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de produção: (A) Conjunto de equipamentos e processos desde o reservatório até superfície | SIM |
| 2 | NÃO é função da Eng. Reservatórios: (C) Desenvolver tecnologias de perfuração | NÃO |
| 3 | Reservatório undersaturated: (B) Pressão acima da saturação | SIM |
| 4 | Objectivo principal: (A) Maximizar eficiência de extracção | SIM |
| 5 | Gas-cap reservoir: (A) Gás livre sobre um óleo saturado | SIM |
| 6 | Poço produtor: (A) Extracção de fluidos do reservatório | SIM |
| 7 | Condensate reservoir: (A) Óleo que condensa a partir de gás com queda de pressão | SIM |
| 8 | Eng. Reservatórios apoia decisões: (A) Permite estimar recuperação económica | SIM |
| 9 | Diferença saturado vs subsaturado: saturado possui pressão ABAIXO de pb (gás livre) | SIM |
| 10 | Manutenção de pressão: (A) Injecção de água ou gás | SIM |

### A.1.2 Questões de Consolidação Aula 2 (SIM / NÃO)

| # | Afirmação | Resp. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Óleo leve: (B) Baixa densidade e alta mobilidade | SIM |
| 2 | Gás influencia recuperação: (A) Reduz pressão e facilita fluxo do óleo | SIM |
| 3 | Water drive: (A) Manutenção de pressão por influxo de água do aquífero | SIM |
| 4 | Viscosidade impacta: (A) A taxa de fluxo pelo reservatório | SIM |
| 5 | Gas-cap drive: (A) Mantém pressão por expansão de gás acima do óleo | SIM |
| 6 | Condensado: (A) Óleo líquido que condensa a partir do gás com queda de pressão | SIM |
| 7 | Solution gas drive NÃO inclui produção contínua de óleo sem declínio de pressão | NÃO (inclui) |
| 8 | Water influx: (A) Água do aquífero desloca óleo para os poços | SIM |
| 9 | Undersaturated depende de: (A) Pressão inicial e mobilidade dos fluidos | SIM |
| 10 | Gas-cap drive: (A) Gás livre no topo que expande e ajuda a manter pressão | SIM |

### A.1.3 Tarefas / Questões Dissertativas

Explique o conceito de sistema de produção e identifique os seus componentes principais.

Descreva a importância da Engenharia de Reservatórios e as suas funções principais.

Diferencie reservatórios 'undersaturated' e 'saturated' utilizando diagramas de fases.

Como a história da Engenharia de Reservatórios influenciou os métodos modernos?

Como o conhecimento do sistema petrolífero e dos tipos de reservatórios influencia o planeamento de desenvolvimento?

Diferencie: Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva do petróleo.

Ilustre e explique o envelope de fases de um fluido de reservatório.

Apresente as três teorias sobre a origem dos hidrocarbonetos, compare-as e indique a mais aceite.

Descreva a área de actuação do Engenheiro de Reservatórios.

Explique os mecanismos naturais de produção primária e compare expansão de gás vs. influxo de água.

Construa uma tabela: tipo de reservatório × condições iniciais × comportamento com Δp × hidrocarbonetos produzidos.

## A.2 — Capítulo 2: Propriedades dos Fluidos

### A.2.1 Questões de Consolidação Aula 3 — Propriedades do Óleo

| # | Tema | Correct. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Misturas homogéneas | A, B, E |
| 2 | Soluções | A, B, D |
| 3 | Misturas ideais | A, B, D |
| 4 | Massa específica do óleo | A, B, D |
| 5 | Peso específico relativo | A, B, D |
| 6 | Densidade | A, B, D |
| 7 | Grau API | A, B, C, E |
| 8 | Compressibilidade isotérmica | A, B, D |
| 9 | Factor Bo | A, B, D, E |
| 10 | Viscosidade do óleo | A, B, D |

### A.2.2 Questões de Consolidação Aula 4 — Propriedades do Gás

| # | Tema | Correct. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Equação de estado dos gases | A, B, D |
| 2 | Gases ideais | A, B, D, E |
| 3 | Gases reais | A, B, C, E |
| 4 | Factor Bg | A, B, D |
| 5 | Viscosidade do gás | A, B, C, E |
| 6 | Razão de solubilidade Rs | A, B, D |
| 7 | Comportamento óleo-gás | A, B, C, E |
| 8 | FVF bifásico Bt | A, B, D, E |
| 9 | Equações de estado gases reais | A, B, C, E |
| 10 | Propriedades de gases em reservatórios | A, B, D |

### A.2.3 Exercícios Numéricos

Reservatório cilíndrico (D=2m, h=4m) com petróleo ρ=850 kg/m³: calcule a massa. Repita para gasolina ρ=740 kg/m³.

ρ=740 kg/m³: determine o volume de 500 kg.

400 kg em 1500 L: calcule ρ, peso específico e peso específico relativo.

Óleo com ρ=53 lb/ft³: calcule γo e °API.

Óleo de 42 °API: calcule γo e ρ (kg/m³).

Gás a 510 ft³, 60°F, 12 psig: (a) volume a 110°F e mesma pressão; (b) nova pressão a volume constante e T=110°F.

Preencher tanque de 100 ft³ a 40 psia / 90°F: (a) volume em condições padrão; (b) pressão ao arrefecer a 60°F.

Poço de gás: γg=0.65, q=1.1 MMscf/dia, p=1500 psi, T=150°F. Calcule: (a) Ma; (b) ρg; (c) vazão mássica (lb/dia).

Gás (CO₂=0.05, C₁=0.90, C₂=0.03, C₃=0.02): calcule factor z pelo método Standing-Katz (p=2000 psia, T=150°F).

Calcule a massa do metano: V=5 ft³, p=700 psia, T=68°F.

Gás ácido γg=0.75 com 5% CO₂ e 10% H₂S: calcule ρg a 3300 psia / 150°F (correcções Wichert-Aziz).

p=2500 psia, T=180°F, z=0.85: (a) Bg [bbl/scf] e factor de expansão; (b) volume produzido para Vp=1×10⁹ ft³.

Tabela e gráfico de Bg vs pressão para γg=0.64, T=81°F, de 3500 a 500 psia (passo 500 psia).

### A.2.4 Tarefas / Questões Dissertativas

Explique o papel das equações de estado na caracterização dos gases de reservatório.

Compare o comportamento de gases ideais e reais em condições de reservatório.

Defina razão de solubilidade (Rs) e explique a sua importância.

Descreva o comportamento bifásico óleo-gás nos reservatórios.

Fundamente as questões correctas e incorrectas das questões de consolidação.

## A.3 — Capítulo 3: Propriedades das Rochas

### A.3.1 Questões Aula 5 — Porosidade

| # | Tema | Correct. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rochas de reservatório | A, C, E |
| 2 | Componentes da rocha | A, B, D |
| 3 | Porosidade (definição) | A, B, D |
| 4 | Porosidade primária | A, C, D |
| 5 | Porosidade secundária | A, B, D, E |
| 6 | Factores que influenciam porosidade | A, B, C, E |
| 7 | Matriz rochosa | A, B, D, E |
| 8 | Classificação da porosidade | A, B, D, E |
| 9 | Alta porosidade | A, C, E |
| 10 | Arenitos como reservatórios | A, B, D, E |

### A.3.2 Questões Aula 6 — Compressibilidade, Saturação, Permeabilidade

| # | Tema | Correct. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compressibilidade da rocha | A, C, D |
| 2 | Compressibilidade dos fluidos | A, C, E |
| 3 | Saturação de fluidos | A, B, C, E |
| 4 | Saturação de água | A, C, D |
| 5 | Permeabilidade absoluta | A, C, D |
| 6 | Permeabilidade relativa | A, B, D |
| 7 | Factores que influenciam permeabilidade | A, B, C, E |
| 8 | Compressibilidade total | A, B, D |
| 9 | Saturação residual de óleo | A, B, D, E |
| 10 | Relação entre propriedades | A, B, C, D |

### A.3.3 Questões Aula 7 — Molhabilidade e Pressão Capilar

| # | Tema | Correct. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Molhabilidade da rocha | A, C, D, E |
| 2 | Pressão capilar | A, B, D, E |
| 3 | Embebição e drenagem | A, C, E |
| 4 | Função J de Leverett | A, B, D, E |
| 5 | Molhabilidade e recuperação de óleo | D, E |
| 6 | Pressão capilar e tamanho do poro | A, B, D |
| 7 | Embebição/drenagem nas curvas capilares | A, C, D, E |
| 8 | Função J e escalonamento | A, B, C, E |
| 9 | Molhabilidade e eficiência de recuperação | A, C, E |
| 10 | Processos capilares e fluxo multifásico | A, C, D, E |

### A.3.4 Exercícios Numéricos

Amostra: Ws=130g, Wd=105g, ρóleo=840 kg/m³, Vt=180 cm³. Calcule a porosidade.

Determine a porosidade idealizada para arranjos cúbico e romboédrico de esferas.

Lei de Boyle: V1=100cc, V2=100cc, p1=15 psi, p2=60 psi, pf=39 psi. Calcule o volume do grão e a porosidade.

Calcule a porosidade média de 4 amostras (média ponderada pela espessura).

Wd=330g, Ws=360g, Wap(em água)=225g. Calcule a porosidade pelo método de Arquimedes.

Complete a tabela de análise de rotina (RCAL): φ, k, Sw para cada amostra.

Complete a tabela de análise especial (SCAL): curvas Pc, kr, molhabilidade.

Vp=18 cm³, ΔVp=0.15 cm³, Δp=900 psig. Calcule cf.

Vt=150 cm³, φ=18%, cf=7×10⁻⁶ psig⁻¹, grad. sobrecarga=0.95 psig/ft, prof.=8000 ft. Calcule φ a essa profundidade.

Derive: 1 Darcy → m². Converta: (a) 3.5 mD em m²; (b) 7.3×10⁻¹² m² em Darcy.

Permeabilidade: q=0.07 cm³/s, p_in=43 psig, L=3.5 in, D=1.48 in, μ=1 cP. Calcule k.

Amostra: ρw=1 g/cm³, ρo=0.87 g/cm³, φ=13.6%, L=3 in, D=1.5 in, Ws=144.3g, Wd=133.2g. Calcule So e Sw.

Derive a equação de fluxo radial permanente para fluido incompressível.

Sistema (σwo=30, σso=80, σsw=65 dina/cm): (a) fluido que molha preferencialmente; (b) tensão de adesão; (c) ângulo θ.

Poço com 3 tipos de rocha (A, B, C) e curvas Pc convertidas para altura: responda às alíneas a) a h).

Medições Pc em laboratório, OWC=1530 m: (a) drenagem ou embebição?; (b) Swirr?; (c) converter para campo; (d) FWL?; (e) zona de transição.

Testemunho φ=12%, k=50 mD, σ=40 dina/cm, θ=0°, Swirr=0.2; reservatório φ=16%, k=85 mD. Gere dados Pc representativos via função J.

### A.3.5 Tarefas / Questões Dissertativas

Explique rocha de reservatório e a sua importância.

Diferencie porosidade total e efectiva.

Descreva os efeitos da compactação na porosidade.

Analise a influência dos processos diagenéticos nas propriedades da rocha.

Explique compressibilidade e a sua importância. Diferencie cf da rocha e dos fluidos.

Explique saturação de fluidos e analise a sua influência na permeabilidade relativa.

Explique molhabilidade e descreva a pressão capilar e os factores que a influenciam.

Explique embebição e drenagem e como influenciam estratégias de EOR.

Fundamente as questões correctas e incorrectas das questões de consolidação.

## A.4 — Capítulo 4: Método Volumétrico e EBM

### A.4.1 Questões de Consolidação — Método Volumétrico

| # | Tema | Correct. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Volume recuperável | B, C, D |
| 2 | Sistemas em camadas | A, C, D |
| 3 | Net to Gross (NTG) | A, B, C |
| 4 | Cut-offs | A, B, C, E |
| 5 | Integração de dados | A, C, D |
| 6 | Incertezas no cálculo volumétrico | A, B, D, E |
| 7 | Parâmetros para volume original | A, B, C, D |
| 8 | Parâmetros para caracterizar o fluxo | A, B, C, E |
| 9 | Relação cut-offs e reservas | A, B, D |
| 10 | Sistemas em camadas e fluxo | A, C, D |

### A.4.2 Questões de Consolidação — EBM (Aulas 11-12)

| # | Tema | Correct. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Base da EBM | A, C, E |
| 2 | Utilizações da EBM | A, B, D |
| 3 | Equação generalizada | A, B, C, D |
| 4 | Reservatório como tanque | A, B, C, E |
| 5 | Limitações da EBM | A, B, E |
| 6 | EBM — identificação de mecanismos | A, B, D, E |
| 7 | Pressão média do reservatório | A, B, D |
| 8 | Dados necessários para EBM | A, B, D, E |
| 9 | Expansão dos fluidos | A, C |
| 10 | Aplicabilidade da EBM | A, B, D |

### A.4.3 Exercícios Numéricos — Método Volumétrico

Reservatório homogéneo com Bo=1.31 bbl/STB, Swi=20%: (a) calcule N pelo método volumétrico; (b) calcule o NTG.

Investigue os 20 países com maiores reservas de óleo e gás no mundo (tabela comparativa).

Reservatório de gás: A=3000 acres, h=30 ft, φ=15%, Swi=20%, T=150°F, pi=2600 psi, γg=0.75, pab=400 psi. Gráficos: (a) Gp vs Bg; (b) Gp vs z; (c) Gp vs p.

N=3.2×10⁶ Sm³; VR=7.36×10⁵ Sm³; NA(3anos)=4×10⁵ Sm³. Calcule: (a) FR; (b) fR; (c) Reservas.

### A.4.4 Exercícios Numéricos — EBM

Campo Big Butte (mecanismo combinado): p=2500 psia; Vóleo=100000 ft³; Vgás=20000 ft³; dados PVT em tabela (pi=3000 psia, Boi=1.35, Gp=5.5 MMMscf, Wp=0.2 MMbbl, Bg=0.0015). Calcule N.

Vp=75 MMft³, sem capa de gás e sem aquífero; Rs=0.42 scf/STB/psi; pi=3500 psia; pb=2400 psia; Boi=1.33; z=0.95 a 1500 psia; Np=1.0 MMSTB; GOR=2800 scf/STB. Calcule: (a) N; (b) G inicial; (c) GOR dissolvida inicial; (d) gás remanescente; (e) gás livre; (f) volume do reservatório de gás livre; (g) GOR total a 1500 psia.

pi=3685 psia; cf=4.95×10⁻⁶ psi⁻¹; cw=3.62×10⁻⁶ psi⁻¹; Swi=24%; Bw=1.0; pb=1500 psi. Dados de produção e PVT em tabela (13 pressões). Use EBM para calcular N.

pb=234.18 kgf/cm²; sem água; dados PVT (6 pressões). Determine: (a) volume original de óleo; (b) volume original de gás capa.

pb=234.18 kgf/cm²; cf=122.3×10⁻⁶ (kgf/cm²)⁻¹; cw=42.7×10⁻⁶; Swi=0.20; pab=63.3 kgf/cm². Determine: (a) fR até pb; (b) expressão para fR como função de Rps até ao abandono; (c) saturação de gás livre para recuperação final de 12%.

pi=2500 psia; GOR acumulada=954 scf/STB; sem aquífero nem capa de gás. Dados PVT (4 pressões). Calcule N.

N=650 MMSTB; pi=7150 psia; pb=4500 psia; Boi=1.743; Bob=1.850; cw=3.0×10⁻⁶/psi; cf=3.3×10⁻⁶/psi; Swi=0.43; Npb=43.473 MMSTB. Calcule: (a) N inicial e saturação de gás após 72 meses; (b) variação do volume de óleo sem cw e cf.

### A.4.5 Tarefas / Questões Dissertativas

Discuta o conceito de volume recuperável e a sua importância.

Analise o comportamento de reservatórios em sistemas estratificados.

Explique NTG e o papel dos cut-offs na avaliação de reservatórios.

Discuta a importância da integração de dados na caracterização do fluxo.

Explique o princípio fundamental da EBM.

Descreva os principais termos da equação generalizada de balanço de materiais.

Discuta a pressão média do reservatório na aplicação da EBM.

Explique a linearização da EBM (método de Havlena-Odeh).

Explique a gestão da injecção de água em reservatórios de óleo.

Explique o comportamento do reservatório acima e abaixo da pressão de bolha.

Compare EBM, método volumétrico e simulação numérica.

Fundamente as questões correctas e incorrectas das questões de consolidação.

# Fórmulas Essenciais para Exame

| Área | Fórmula / Expressão |
| --- | --- |
| °API / Densidade óleo | °API = 141.5/γo − 131.5 ¦ γo = ρóleo/ρágua@60°F |
| Gás real | pV = znRT ¦ z obtido por Standing-Katz (Tpr, ppr) |
| Bg | Bg = 0.00504·zT/p [bbl/scf] ¦ T em °R, p em psia |
| FVF bifásico | Bt = Bo + (Rsi − Rs)·Bg |
| Porosidade | φ = Vp/Vt ¦ Lei de Boyle: (p1V1 + p2V2) = (p1+p2)Vt + ... |
| Saturação | So + Sg + Sw = 1 |
| Darcy linear | q = kA(p1−p2)/(μL) |
| Darcy radial | q = 2πkh(pe−pw)/[μ ln(re/rw)] |
| Pressão capilar | pc = pnw − pw = 2σcosθ/r ¦ h = 2σcosθ/(gΔρr) |
| Função J | J = pc√(k/φ)/(σcosθ) |
| OOIP volumétrico | N = 7758·A·h·NTG·φ·(1−Swi)/Boi [STB] |
| OGIP volumétrico | G = 43560·A·h·NTG·φ·(1−Swi)/Bgi [scf] |
| EBM — Havlena-Odeh | F = N·Eo + m·N·Eg + (1+m)·N·Ef,w + We |
| Eo | Eo = Bo−Boi + (Rsi−Rs)·Bg |
| Eg | Eg = Boi·(Bg/Bgi − 1) |
| Ef,w | Ef,w = Boi·(Swi·cw+cf)·Δp/(1−Swi) |
| p/z plot (gás) | p/z = (pi/zi)·(1 − Gp/G) → intersecção = G |
| Reservas | Reservas = N·FR − NA |